Spezifikation

Gebrauchte Abfüllanlage für EW-PET Flaschen # 30-24874

Fabrikat			KRONES, LMF, Strema

Leistung			22.000 bis 24.000 Flaschen/h bei 0,5l Flasche

20.000 Flaschen/h bei 1,0l Flasche

18.000 Flaschen/h bei 1,5l Flasche

Mündung/Verschluss		PCO 1881

Abfüllprodukt			Mineralwasser und Softdrinks (CSD)
Baujahr			2006 (Blasmaschine 2015)

Verpackung			3 x 2 (mit und ohne Henkel)

Palette				Halbpalette (800 x 600 mm) und

Europalette (1.200 x 800 mm)

Steuerung			Siemens S7 300

Stromnetz			TN-S-Netz, 400 V, 50 Hz

Verfügbarkeit			Anfang 2027

M A S C H I N E N:

Blasmaschine			KRONES Contiform 314

Baujahr 2015

Inkl. Preformkipper Tanner

Inkl. Preformzuführung Krones

Hochdruckkompressor	LMF

Lufttransport			KRONES pneumatisch verstellbar

Füller 				Mecafill VKP-PET 3.600-100-113

Neckhandling

Stickstoffeinspritzung

Automatische Scheibenventile Evoguard

15-stelliger Kunststoffschraubverschließer

Pick & Place

Inkl. Verschlusszuführung Fabrikat Gassner

Behälterkontrolle		Fabrikat Indspect, Erkennungssystem Kamera

Mixer	KRONES Contiflow 45/2
Vakuumentgasung

Etikettiermaschine		KRONES Contiroll

Contiroll Aggregat für Rundumetikett von der Rolle mit Heißleim

Ausführung Flaschentisch - Riemenantrieb

Inkl. Abblassung vor der Maschine – Fabrikat ACI

Datierung			Fabrikat Domino, Modell A300, Datierung am Behälter-

Transport auf die Flaschenschulter

Verpackungsmaschine	KRONES Variopac FS

6-gassiger Zulauf, 2-bahnige Verarbeitung (3x2)

Nur Folie

Henkelanbringer		Twin-Pack, Modell METEL

doppelbahnig

Belader			KRONES Pressant Universal 1N

2-bahniger Zulauf, externe Drehstation

Zwischenlageneinleger

Palettensicherung		Fabrikat Strema, Modell A5000

Inklusive Flaschen- Gebinde- und Paletten Transporteure gemäß Layout